水利工程建设管理工作开展情况
一、唐河县2025年农村饮水安全维修养护工程项目，主要建设内容：对20个乡镇（街道办事处）的89处农村供水工程进行维修养护，主要维修养护内容为：新打水源井4眼，更换压力罐10处，次氯酸钠一体化发生器42台套，配电控制柜30台套，水泵更换42套，更换管道61342m。

二、唐河县常庄水库灾后恢复重建项目，主要建设内容：（一）大坝：采用碾压土石坝，迎水坡采用联锁块防护，背水坡采用六棱块防护。基础防渗型式为坝前粘土铺盖，坝体采用混凝土防渗墙及帷幕灌浆防渗，坝后坡设贴坡排水体。（二）溢洪道：采用开敞式溢洪道，进口段底部整治，两岸护砌；明渠段底板护砌，两岸削坡后护砌；新建消力池及防冲槽。（三）输水洞：塔式结构，洞身段采用钢筋混凝土箱涵，进口设检修闸及工作闸，出口设灌溉闸及退水闸。输水洞后新建灌溉渠道。（四）管理工程：包括管理房、管理道路及观测设施。（五）库底清理：主要是对坝址上游河段多年堆积物进行清理，扩大有效库容、并减少堆积物对水质的影响。（六）尾水渠整治：对溢洪道下游河道进行整治，护岸采用雷诺护坡防护。（七）机电与金属结构：设置变压器1台。供配电系统主要用于输水洞进口闸、照明及新建管理房生活用电等。

